### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку трехмерного посадочного манекена

##### Наименование и область применения

Трехмерный посадочный манекен применяется для:

определения параметров пассажирского помещения и посадочных мест на натурном образце автотранспортного средства для проверки соответствия их параметров, установленным в конструкторской документации: параметров, характеризующих взаимное расположение фактической точки Н посадочного места по ГОСТ 28261 и элементов конструкции кузова (кабины), сидений, органов управления и др.;

проектирования и разработки конструкции сидений и их материалов.

##### 2. Источник разработки

2.1. Источником разработки является настоящее техническое задание, сформулированное на основе изучения Правил ООН.

##### 3. Технические требования

3.1. Все детали манекена, кроме спинной и седалищной панели, должны быть изготовлены из стали и защищены антикоррозийным покрытием.

Спина и седалищная панель должны быть изготовлены из пластмассы и окрашены. Жесткость панели должна быть такой, чтобы во время испытаний не возникали деформации, влияющие на точность результатов измерений. Параметр шероховатости наружных поверхностей панелей не должен быть более Rz=40 мкм по ГОСТ 2789. Кромки панелей по всей длине должны быть зачищены.

Примечание: Неуказанные предельные отклонения размеров на чертежах (раздел 1 ГОСТ 20304-90) ± 1 мм.

3.2 Общая масса манекена с грузами должна составлять 75,6+3,9 кг, а массы его составных частей должны соответствовать указанным в таблице:

| Составные части манекена | Масса номинальная, кг | Количество частей в манекене | Масса одной части, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Составные части, моделирующие торс и тазобедренную часть, с кронштейном коленных шарниров в сборе без грузов | 16,6 | 1 | 16,6+2,0 |
| Составные части, моделирующие голени и стопы, в сборе без грузов | 10,8 | 2 | 5,4+0,25 |
| Спинные грузы | 31,2 | 8 | 3,9+0,1 |
| Тазобедренные грузы | 7,8 | 2 | 3,9+0,1 |
| Бедренные грузы | 6,8 | 2 | 3,4+0,1 |
| Голенные грузы | 2,4 | 2 | 1,2+0,1 |

3.3 Метрологическая проверка манекена должна проводиться по пп.1.4 и 1.7 ГОСТ 20304-90. Проверке подлежат также продольный и поперечный уровни.

3.4 Изготовитель манекена должен разработать методику аттестации манекена и провести первичную аттестацию.

##### 4. Требования к конструкции

4.1. Конструкция трехмерного посадочного манекена должна соответствовать требованиям пп.1.2 – 1.10 и чертежам 1-5 ГОСТ 20304-90.

5. Требования к транспортировке, хранению и упаковке

5.1. Для транспортирования и хранения манекена трехмерного посадочного должен быть предусмотрен ящик (мобильный модуль), исключающих возможность непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Ящик (мобильный модуль) должен быть оборудован переносными ручками и колесиками.

6. Требования к комплектности поставки

6.1. Комплектность поставки:

– манекен трехмерный посадочный с грузами согласно ТЗ 		– 1 шт.;

– ящик (мобильный модуль) для транспортирования и хранения

манекена трехмерного посадочного 					– 1 шт.;

– паспорт на манекен трехмерный посадочный;

– методика аттестации;

– документ, подтверждающий первичную аттестацию.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Гарантийный срок эксплуатации манекена трехмерного посадочного устанавливается 2 года с момента ввода в эксплуатацию.