Программа: единичное производство
Материал: поставщика
Оснастка: поставщика
Дополнительные требования:

Краткое описание наиболее сложных в изготовлении деталей:
Бронзовая муфта из БрБ2 диаметр 380мм высота 60 мм, 6 пазов шириной 10мм на глубину 100мм по диаметру, ориентировочная масса 27кг 6 квалитет точности (для диаметра 175мм). 6шт. 
Диски из нержавеющей стали 12х18н10т диаметр 480мм, высота 45мм, 6 квалитет точности для диаметра 175мм, ориентировочная масса 23 кг. 12шт.
Диски с выступами из нержавеющей стали 12х18н10т 783х480мм высота 25мм, 5 квалитет для размера 707мм,  6 квалитет точности для диаметра 175мм. ориентировочная масса 36 кг 2шт.
Плиты из нержавеющей стали 12х18н10т 760х640мм, 760х480мм, 500х500мм  высота 25мм, ориентировочная масса 93 кг, 70кг, 43кг соответственно, 6 квалитет. для размера 200мм. 1шт.
Рейка из нержавеющей стали 12х18н10т  1231х113.5мм высота 30мм, ориентировочная масса 26 кг, 7 квалитет. 2шт.
Произвести сборку в соответствии со сборочными чертежами (крепеж - штифты, винты поставщика, класс прочности 12.9).

Обязательно, чтобы сборка муфт согласно "СИКМ.001.003.000 - Муфта в сборе" происходила изготовителем деталей.

Желательно, чтобы сборка рейки согласно "СИКМ.001.004.000 - Рейка в сборе" и "СИКМ.001.005.000 - Рейка в сборе" происходила изготовителем деталей.

Прошу обратить внимание, что "СИКМ.001.006.002 - Станина" - изготавливается из заготовки Заказчика (заготовка находится в Москве, на улице Викторенко)