Фрезерование пластин и опорных блоков

Фрезерование пластин и опорных блоков

1.	Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2.	Документы для применения	3

3.	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

4.	Объем работ/Поставки	3

5.	Техническое описание	4

6.	дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	8

7.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	8

8.	Документация	9

9.	График.	9

10.	Приложение	9

| ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПИСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработал | Проверил | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Утвердил |

Лист изменений

| Ред. | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ред. A | 13.08.2018 | Начальный выпуск |

Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Чистовое фрезерование торцев опорных пластин и опорных блоков для подшипников паровой турбины

Документы для применения

Чертежи пластин и опорных блоков – см. Приложения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие требованиям чертежей и требованиям, изложенным в п.5 настоящего документа.

Объем работ/Поставки

4.1.	Предоставление услуг

| Услуга | Исполнитель | Заказчик | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка и дефектация |  | х |  |
| Фрезерование верхнего торца | x |  |  |
| Фрезерование нижнего торца | x |  |  |
| Окончательный замер* | х |  |  |
| Упаковка перед транспортировкой | х |  |  |

* - допустим контроль на станке в рабочем положении детали

4.2. 	Физическая поставка

Пластины и промежуточные опоры подшипников паровой турбины в состоянии, в котором необходимо выполнить обработку.

Рисунок 4.2.1 – Общий вид пластин.

На рисунке 4.2.1 стрелками показаны опорные поверхности пластины, подлежащие обработке.

Рисунок 4.2.2 – Фотография опорного блока на опорной пластине

Техническое описание

- Содержание работ

Обработка опорных пластин (русинок 5.1.1) – 8 пластин различной конфигурации с аналогичными требованиями по точности обработки. На рисунке 5.1.1 – показаны пластины наибольшего размера.

- Очистка и дефектация (выполняется Заказчиком)

- Фрезерование нижнего торца пластины с минимальным припуском для обеспечения неплоскостности не более 0.04 мм в свободном состоянии

- Фрезерование верхнего торца пластины с параллельностью от верхнего не более 0.05 мм.

- Упаковка перед транспортировкой

Фрезеровать

Фрезеровать

Фрезеровать

Фрезеровать

Рисунок 5.1.1 – Опорные пластины ТВД, обработка верхнего и нижнего торцев // 0.04мм

Обработка промежуточного опорного блока (русинок 5.1.2). Блок обрабатывается в единичном экземпляре.

- Очистка и дефектация (выполняется Заказчиком)

- Фрезерование нижнего торца блока с минимальным припуском для обеспечения неплоскостности не более 0.04 мм в свободном состоянии

- Фрезерование верхнего торца блока с параллельностью от верхнего не более 0.04 мм.

- Упаковка перед транспортировкой

Фрезеровать

Фрезеровать

Фрезеровать

Фрезеровать

Рисунок 5.1.1 – Промежуточные блоки, обработка верхнего и нижнего торцев // 0.04 мм

По результатам механической обработки Исполнитель составляет отчет о контроле геометрических параметров и предоставляет его Заказчику для согласования.

- Общие характеристики изделия, требования по точности обработки и качества поверхностного слоя

- Габаритные размеры опорного блока (ДхШхВ): 1425х787х100;

- Максимальные габаритные размеры опорных пластин (ДхШхВ): 1400х1330х1295;

- Масса опорного блока 1800 кг;

- Масса опорных пластин до 870 кг

- Материал - низкоуглеродистая сталь (аналог Сталь 20);

- Снимаемый припуск 0 … 0.5 мм

- Шероховатость поверхностей при фрезеровании не более 3.2 мкм.

- Требования к поставщикам

- Использование подходящих методов выполнения работ. Работы, осуществляемые с целью исполнения указанного в контракте объема работ, должны соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, специальные процессы должны быть аттестованы и подвергнуты постоянному мониторингу и валидации

- Использование подходящих расходных материалов и сырья, что должно быть подтверждено наличием сертификатов соответствия, деклараций о соответствии (там, где применимо), паспортами качества, протоколами испытаний и т.д.

- Использование оборудования, подходящего для выполнения конкретного вида работ. Оборудование должно соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, быть исправным в момент выполнения работ

- Использование подходящих средств мониторинга и измерения. Там, где это требуется и применимо, средства мониторинга и измерения должны быть поверены/калиброваны, свидетельства поверки/калибровки должны быть актуальны в момент проведения работ, средства мониторинга и измерения должны быть исправны и защищены от регулировок

- Привлечение персонала, обладающего компетенцией, достаточной для выполнения указанного объема работ. Квалификация персонала должна быть подтверждена наличием удостоверений о повышении квалификации, допусками к отдельным видам работ, свидетельствами об аттестации и т.д.

- Привлечение для выполнения работ субподрядчиков, к которым применимы все выше обозначенные требования и прошедших согласование с Заказчиком. Все процессы, переданные на выполнение сторонней организации, должны находиться под управлением поставщика.

- Все записи, удостоверяющие соответствие выполняемых работ предъявляемым требованиям, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Исполнитель своевременно извещает Заказчика обо всех несоответствиях, выявленных в процессе ремонта.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Упаковка

Упаковка деталей перед транспортировкой должна обеспечивать защиту их поверхностей от механических повреждений, грязи, пыли, атмосферных осадков и иных факторов, возникающих при транспортировке. Целесообразно выполнить упаковку аналогично той, в которой детали были отправлен Заказчику.

- Транспортировка

Выполняется Заказчиком

- Погрузочно-разгрузочные работы

В Погрузочно-разгрузочные работы выполняется Исполнителем

- Сборка

Окончательная сборка производится Заказчиком.

Документация

| Документ | Предоставляется | Не предоставляется |
| --- | --- | --- |
| Отчет о контроле геометрических параметров после окончательной обработки | да |  |

График.

Цикл производства работ, выполняемых Исполнителем с момента поступления корпуса до даты его отгрузки должен составлять 15 дней.

Приложение

- 118T5523.pdf чертеж опорных блоков (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)

- 101D128CC.pdf чертеж опорных пластин (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)