Техническое задание

на изготовление кожухов

Задание

Требуется обеспечить производство Кожуха заднего и Кожуха переднего.

Передний кожух выпускается в нескольких модификациях, отличающихся только расположением и размером отверстиями для светофильтров (основные присоединительные поверхности сохраняются без изменений).

Габаритные размеры кожухов

В качестве исходных данных для производства будут переданы STEP модели деталей и чертежи.

Технические требования к печати

При изготовлении деталей требуется обеспечить плотное прилегание поверхностей кожухов между собой и прилегание к металлической оснастке (см рисунок).

Пример недопустимого сопряжения поверхностей

Критичен размер и допуск круглости посадочных мест светофильтров (см. рисунок).

Наличие остатков порошка на детали не допускается (особенно на внутренних поверхностях).

Важно обеспечить отсутствие пористости и капиллярного эффекта самих деталей.

Технические требования к покрытию

Внешние поверхности Грунт + покраска глянец (RAL 9005.)

внутренние поверхности – травление

не допускается наличие остатков порошка

Покрытие должно обеспечивать устойчивость механическому воздействию при эксплуатации средней жесткости, воздействию ультрафиолетового излучения, температуры от -40 до +50°С и влажности до 98% (при температуре 25°С).

Общие технические требования

Примерная применяемая сейчас технология изготовления.

- SLS печать подиамидом PA 2200 - геометрия очень важна,

- травление – черный цвет + «вымывание» остатков порошка

- грунктовка лицевой поверхности

- покраска черный цвет лицевой поверхности

- лакировка лицевой поверхности

конечное изделие

передний+задний кожуха на металлических деталях

Важно сопряжение деталей переднего и заднего кожухов

тут сопряжение недопустимое