Программа выпуска:

| Обозначение и наименование | потребность в месяц, шт. | Необходимое оборудование |
| --- | --- | --- |
| КС-4572.62.001 Ось | 34 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, печь камерная закалочная, кругло-шлифовальный ЗМ161, вертикально-фрезерный 6Р13, радиально-сверлильный 2М55 |
| КС-4572А 14102 Шестерня | 37 | Печь шахтная, установка ТВЧ, токарно-винторезный 16К20, внутришлифовальный ЗК227. кругло-шлифовальный ЗМ151, зубофрезерный 5К32, зубошевенговальный 5702 |
| КС-55713-1 55060-1 Бензобак | 73 | Ножницы гильотинные, ручные вальцы, сварочный полуавтомат, гибочный пресс, вертикально-сверлильный 2Н135, вертикально-фрезерный 6Р13, токарно-винторезный 16К20 |
| КС-55713-1 38020-1 Настил | 30 | Ножницы гильотинные, сварочный полуавтомат, гибочный пресс, радиально-сверлильный 2Н55. |
| КС-55713-5В 38020 Настил | 13 | Ножницы гильотинные, сварочный полуавтомат, гибочный пресс, радиально-сверлильный 2Н55. |
| КС-55713-5В 38030 Настил | 13 | Ножницы гильотинные, сварочный полуавтомат, гибочный пресс, радиально-сверлильный 2Н55. |
| КС-55713-5В 38060 Настил | 13 | Ножницы гильотинные, сварочный полуавтомат, гибочный пресс, радиально-сверлильный 2Н55. |
| КС-55713-5В 38070 Настил | 13 | Ножницы гильотинные, сварочный полуавтомат, гибочный пресс, радиально-сверлильный 2Н55. |
| КС-55713-1В 63.902 Поршень | 26 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, радиально-сверлильный 2М55, печь камерная закалочная |
| КС-55729Б 63402 Корпус поршня | 13 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, вертикально-сверлильный 2Н135 |
| КС-55713-1В 63903 Гайка | 26 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, горизонтально-фрезерный 6Р83 |
| КС-55713-1 37100-3 Стойка | 7 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, печь камерная закалочная, кругло-шлифовальный ЗМ161, вертикально-фрезерный 6Р13, радиально-сверлильный 2М55 |
| КС-55713-1Б 84101 Штуцер | 78 | Токарно-винторезный 1М61 или токарно-револьверный 1341 |
| КС-55713-1Б 83510 СБ Обойма в сборе | 39 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, гальваника, кругло-шлифовальный ЗМ161, вертикально-фрезерный 6Р13, радиально-сверлильный 2М55 |
| КС-55729В 63231 Ось | 14 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, печь камерная закалочная, кругло-шлифовальный ЗМ161, вертикально-фрезерный 6Р13, радиально-сверлильный 2М55 |
| КС-4572А 80221 Труба | 82 | Пила отрезная 8Б66, токарно-винторезный 16К20, кругло-шлифовальный ЗМ161, вертикально-фрезерный 6Р13, радиально-сверлильный 2М55 |
| КС-4572 63106 Башмак | 42 | Вертикально-фрезерный 6Р13, радиально-сверлильный 2М55 |