ЭНЕРГОЗАКАЗ № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# для разработки предварительного коммерческого предложения на проведение энергоаудита

1. Информация о Заказчике:

- предприятие г. Ярославля

- сфера деятельности – пищевое производство

2. Требования Заказчика к энергоаудиту.

  - Выполнить энергоаудит по направлениям:

- электроэнергия,

- водопотребление,

- теплопотребление.

  - Провести проверку состояния средств измерения (приборов учета) на соответствие их установленным требованиям.

  - Выполнить (сделать анализ):

- водохозяйственный баланс

- баланс   электропотребления

- баланс  теплопотребления.

Работы выполнять не только на  основании данных заказчика,  но  и  инструментальными методами , т.е  с использованием  современных приборов  учета расхода  и регистрации качества электроэнергии, переносных расходомеров  воды, приборов измерения освещенности, учета теплоэнергии и др.,

  - Выполнить расчет удельных затрат  на выпускаемую продукцию.

  - Предложить энергосберегающие мероприятия, мероприятия по уменьшению  водопотребления и водоотведения, уменьшению ПК  вредных веществ в стоках (мероприятия по замене оконных проемов на пластиковые, установке   частотных регуляторов на электродвигатели,  замене  ламп  накаливания на энергосберегающие выполняются).

  - Выполнить оценку  экономической целесообразности  предлагаемых энергосберегающих мероприятий (техническая возможность, стоимость, срок окупаемости).

  - Представить сведения о ранее проведенных аудитах на промышленных предприятиях, отзывы технических руководителей о проведенной работе.

3. Планируемые сроки реализации проекта:  до конца 2012 года

4. Характеристика объекта:

| 1. | Общие сведения о предприятии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Площадь территории: |  |  |  |
|  | Площадь производственной площадки, м2 | 20871 |  |  |
|  | Площадь застройки зданиями и сооружениями, м2 | 11354 |  |  |
|  | Площадь производственных помещений, м2 | 17793 |  |  |
| 1.3 | Объем помещений: |  |  |  |
|  | Строительный объем помещений, м3 | 71657 |  |  |
| 2. | Энергетическая характеристика предприятия |  |  |  |
| 2.1. | Наличие приборов учета и контроля |  |  |  |
|  | Количество электрических вводов До 1 кВ Свыше 1 кВ | 2 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 2 |
|  | Количество трансформаторных подстанций | 1 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 1 |
|  | Количество тепловых вводов | 1 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 1 прибор учета «Взлет» |
|  | Количество газовых вводов | - | в т.ч. оснащенных приборами учета | - |
|  | Количество вводов воды | 3 | в т.ч. оснащенных приборами учета | 3 |
| 2.2. | Система электроснабжения |  |  |  |
|  | Наличие собственных генерирующих мощностей | нет |  |  |
|  | Установленная мощность трансформаторных подстанций | 2 трансформатора 320 КВА и 400 КВА |  |  |
|  | Типы трансформаторных подстанций | Закрытая трансформатарная подстанция |  |  |
|  | Напряжение, кВ (первичное/вторичное) | 6кВ /0,4 кВ |  |  |
|  | Количество линий/ напряжение/ протяженность | Кабельные линии 4 шт / напряжение 0,4кВ / общая протяженность 2000 м Воздушная линия 1 шт / напряжение 0,4 кВ / общая протяженность 300 м |  |  |
|  | Заявленная мощность в часы максимум |  |  |  |
|  | Установленная мощность электрооборудования, кВт | 997 (в т.ч. 909 – оборудование, 88.8 – освещение) |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии в 2011 г, тыс. кВт/ч | 950,8 |  |  |
| 2.3. | Система теплоснабжения |  |  |  |
|  | Годовое потребление тепловой энергии в 2011 г, Гкал | 2197 |  |  |
|  | Количество тепловых пунктов | 9 |  |  |
|  | Наличие сторонних потребителей тепловой энергии (включая арендаторов) | Два жилых дома |  |  |
| 2.4. | Система вентиляции |  |  |  |
|  | Количество приточно-вытяжных систем, шт | 11 |  |  |
|  | вид теплоносителя (пар/вода) | вода |  |  |
|  | Количество тепловых завес | 1 |  |  |
| 2.5. | Система холодоснабжения |  |  |  |
|  | Среднегодовое производство холода, кВт | - |  |  |
|  | Тип компрессорного оборудования |  |  |  |
|  | Вид хладоагента |  |  |  |
| 2.6. | Система водоснабжения |  |  |  |
|  | Годовое потребление городской воды в 2011 г, м3 | 19191 |  |  |
|  | Наличие собственных источников водоснабжения, тип, количество | Эксплуатируется 1 собственная артезианская скважина |  |  |
|  | Годовое потребление артезианской воды, м3 | 12200 |  |  |
|  | Наличие систем оборотного водоснабжения, тип, количество | - |  |  |
| 2.7. | Система воздухоснабжения |  |  |  |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров централизованной системы | Винтовые компрессоры 2 шт, мощность эл.дв. по 37 кВт |  |  |
|  | Тип, количество и производительность компрессоров децентрализованной системы | - |  |  |
| 2.8. | Система канализации |  |  |  |
|  | Наличие собственных, КНС и очистных сооружений, тип ОС, проектная мощность | Собственных очистных сооружений нет |  |  |
| 2.9. | Энергетическое технологическое и др. оборудование |  |  |  |
|  | Количество производственных линий розлива, шт | 5 |  |  |
|  | Количество электроприемников технологических линий | 46 |  |  |
|  | другое оборудование | Электрический электропарогенератор мощностью 100 кВт, 4 теплоиспользующие установки |  |  |
| 2.10. | Дополнительные сведения |  |  |  |
|  | Наличие собственного автомобильного транспорта, шт | 10 автомобилей (5 грузовых, 5 легковых) |  |  |